ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I. | Проект планировки: Основная часть. Проект межевания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 4 | Чертёж границ земельных участков в границах проектируемой территории населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Том II. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
| Лист 1 | Схема расположения проектируемой территории в генеральном плане Бронницкого СП в части н.п. д. Белая Гора. |  | М 1:10000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
| Лист 5 | Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов населенного пункта д. Белая Гора в части земельных участков 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30. |  | М 1:2000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |  |  |

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Лисова Т.В. Лисова Т.В. Кравцова А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель директора | Петряева И.М. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |

Содержание:

1.	ВВЕДЕНИЕ.	4

2. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ.	4

2.1. Климатическая характеристика.	4

2.2. Поверхностные воды и инженерно-гидрологические условия.	5

2.3. Инженерно-геологические условия.	7

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.	8

3.1 Размещение территории.	8

3.2. Современное использование территории.	8

3.3. Особые условия использования территории.	9

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.	12

4.1. Планировочное решение.	13

4.2 Функциональное зонирование.	17

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	18

5.1.1. Характеристика территории.	18

Характеристика территории д. Белая Гора.	18

5.2. Санитарная очистка территории.	18

5.3. Характеристики транспортного обслуживания.	18

5.3.1. Улично-дорожная сеть.	18

5.3.2. Общественный транспорт.	19

5.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения	21

5.4.1 Водоснабжение и водоотведение	21

5.4.2.Теплоснабжение.	24

5.4.3. Газоснабжение.	25

5.4.5 Сети связи.	28

5.4.6 Сети электроснабжения	29

5.4.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	31

5.4.8. Озеленение.	31

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	33

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	33

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.	36

8. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	39

9. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	40

# ВВЕДЕНИЕ.

Проект планировки территории земельных участков в границах населённого пункта д. Белая Гора с кадастровыми номерами 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с техническим заданием.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Генеральный план Бронницкого сельского поселения;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории земельных участков в границах населённого пункта д. Белая Гора с кадастровыми номерами 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30.

# 2. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ.

## 2.1. Климатическая характеристика.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток - 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август - 70 мм, наименьшее - на февраль - 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода - 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков - 1,5м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

1)	наблюдается:  • до 15 дней в году с сильным ветром;

- до 50 дней с туманами;

- до 35 дней с метелью;

- до 25 дней с грозой.

- 2)	Для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые

- наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

## 2.2. Поверхностные воды и инженерно-гидрологические условия.

- Гидрографическая сеть района Бронницкого СП представлена озером Ильмень, реками Мста, Крупица, Ниша, Рог, Гриб, ручьями и прочими многочисленными водными объектами.

- Площадь озера Ильмень в зависимости от уровня воды меняется от 733 до 2090 км2 (при среднем уровне 982 км2); длина около 45 км, ширина до 35 км; глубина до 10 м. Берега преимущественно низменные, заболоченные, местами - дельтовые, с множеством плоских пойменных островов и проток; вдоль северо-западного берега вытянуты гряды, чередующиеся с впадинами; на юге болотисты.

- Река Мста - берёт начало из озера Мстино, вытекая из-под Мстинской плотины (к северу от Вышнего Волочка), впадает в озеро Ильмень с северной стороны озера, недалеко от истока Волхова, образуя на Приильменской низменности обширную заболоченную дельту.

- Длина — 445 км, площадь бассейна — 23 300 км2.

- В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности - главному Девонскому полю.

- В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

- На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

- Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

- Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

- В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

- Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения.

- Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

- Морена имеет почти повсеместное распространение. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

- Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

- Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

- Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

- Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

- Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, глинами и суглинками с прослоями торфа. Мощность не превышает 5м.

- Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представлены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин. С включением органики.

- Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин и торфа. Мощность современного аллювия не более 5 м.

- Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 7-10 м.

- Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

- Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

- В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции - воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания - атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений - максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

- Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

- Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

## 2.3. Инженерно-геологические условия.

В инженерно – геологическом отношении территория с. Бронницы и прилегающий к нему район недостаточно изучены.

- Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

- Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

- Грунтами - естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

- На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

- Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

- По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

- Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

- Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль рек Волхова с притоками.

- Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4-5 и современными отложениями (торфом).

- Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25-2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

- При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

- В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

- Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

- Поверхность плоская, местами слабоволнистая, повсеместно заболоченная, с абсолютными отметками от 20 до 45 м. долины рек выработаны плохо, превышение над окружающей равниной 0,5-7 м.

- Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев, как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время - у поверхности земли.

- Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

# 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

## 3.1 Размещение территории.

Бронницкое сельское поселение (СП) входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области.

Располагается к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

В состав Бронницкого СП входят 19 населенных пунктов.

Самым   крупным   населенным   пунктом   является   с. Бронница   (2682   чел.), численность которого составляет 70,84% от всего населения Бронницкого СП.

## 3.2. Современное использование территории.

Данная территория является частью земель населённого пункта д. Белая Гора Бронницкого сельского поселения.

Территории свободна от застройки, часть территории занята пашнями.

Основой формирования территории является территория площадью 10,3033 га, расположенный по адресу: обл. Новгородская, район Новгородский, д. Белая Гора с кадастровыми номерами 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55, 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30.

Утверждённые красные линии на данной территории отсутствуют.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки – материалы по обоснованию: Схема использования территории в период подготовки.

д. Белая Гора

Таблица 3.2.1.

| № з/у | Кадастровый номер | Наименование | Площадь з/у м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |
|  | 53:11:0200201 |  |  |  |
|  | 53:11:0200201:26 | Земли населённого пункта | 25987 |  |
|  | 53:11:0200201:30 | Земли населённого пункта | 29882 |  |
|  | 53:11:0200209 |  |  |  |
|  | 53:11:0200209:38 | Земли населённого пункта | 26346 |  |
|  | 53:11:0200209:55 | Земли населённого пункта | 20818 |  |

## 3.3. Особые условия использования территории.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и береговая полоса установлена на основании Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ

«Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

…2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Статья 6. Водные объекты общего пользования.

…6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров»

Зоны 1% и 10% затопления паводками:

- - зоны 1% затопления – речные долины, прибрежные зоны водохранилищ и озер, расположенных в зонах распространения наводнений и затапливаемых один раз в 100 лет,

- - зоны 10% затопления – территории затопления паводками 10% обеспеченности, пойменные земли, которые затапливаются 1 раз в 10 лет.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки – основная часть, проект межевание: Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлены на основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения определен в соответствии с пунктами:

«2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника

2.2.1. Границы первого пояса

2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.2. Граница второго и третьего поясов

2.2.2.1. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

2.2.2.2. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по табл. 3.3.1.

Время Тм - расчет границ 2-го пояса ЗСО

Таблица 3.3.1.1.

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II климатических районов | В пределах III климатического района* |
| I. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| * Климатические районы в соответствии с действующими СНиП. |  |  |

2.2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

2.2.2.4. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3.

2.2.2.5. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов»

Размер 2-го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения составляет 150 метров.

Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения определены согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Таблица 3.3.1.2.

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | - |
| Земледельческие поля орошения | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

Примечания: 1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с главными санитарно-эпидемиологическими управлениями министерств здравоохранения союзных республик.

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3/сут следует принимать 100 м.

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы».

Данная информация отражена в графических материалах  Проект планировки – Основная часть: Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории.

# 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация Генеральный план Бронницкого сельского поселения, а также сформированные земельные участки и фактически использующиеся территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся улично-дорожной сетью, а также  фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

Планируемые красные линии представлены на рисунке 4.1.2.1.

Рисунок 4.1.2.1

Учитывая фактическое использование территории, предоставленные земельные участки, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, обеспечение подъездов к существующим и планируемым земельным участкам была осуществлена разбивка территории на кварталы.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки. Основная часть. Чертёж красных линий.

## 4.1. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Фрагменты Основного чертежа Генерального плана Бронницкого сельского поселения представлены на рисунке 4.1.1.1.

Рисунок 4.1.1.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Бронницкого сельского поселения, д. Белая Гора

В соответствии с Правилами землепользования и застройки зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов индивидуального жилищного строительства,  и объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения, а также для размещения общественных и коммерческих организаций, предприятий торговли и общественного питания и прочих подобных объектов.

Фрагмент из Карты градостроительного зонирования представлен на рисунке 4.1.1.2.

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте.

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

Основные виды разрешенного использования:

- объекты индивидуального жилищного строительства не выше 3-х этажей;

- жилые дома блокированной застройки на 2 семьи не выше 3-х этажей;

- личные подсобные хозяйства (с ограничением по санитарным нормам)

- для строительства и эксплуатации многоквартирных жилых домов  не выше 3 этажей;

- для строительства и эксплуатации спортивных сооружений;

- для строительства и эксплуатации детских садов, иных объектов дошкольного воспитания;

- для строительства и эксплуатации образовательных учреждений;

- для строительства и эксплуатации пошивочных ателье, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иные подобных объектов обслуживания,

- для строительства и эксплуатации почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций,

- для строительства и эксплуатации аптек;

- для строительства и эксплуатации стационарных   магазинов;

- для строительства и эксплуатации  кафе, закусочных, столовых (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании,

- для строительства и эксплуатации отделений, участковых  пунктов полиции;

- для строительства и эксплуатации строений для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.),

- для строительства и эксплуатации библиотек, архивов, информационных центров,

- для строительства и эксплуатации музеев, выставочных залов,

- для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения,

- для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей электроснабжения, автомобильных дорог;

- для строительства и эксплуатации индивидуальных гаражей;

- для строительства и эксплуатации антенн  сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- для строительства и эксплуатации площадок для сбора мусора;

- для строительства и эксплуатации противопожарных водоемов, резервуаров;

- индивидуальные жилые дома;

- жилые дома блокированной застройки;

- многоквартирные жилые дома до 3 этажей;

- сети инженерно технического обеспечения, сети электроснабжения, автомобильные дороги;

- спортивные сооружения;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- образовательные учреждения;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания,

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- аптеки;

- стационарные   магазины;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании,

- отделения, участковые  пункты полиции;

- строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.),

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- объекты здравоохранения,

- индивидуальные гаражи;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- площадки для сбора мусора;

- противопожарные водоемы, резервуары;

- для ведения огородничества.

Условно разрешенные виды использования:

1.	 временные сооружения торговли;

2.	дома приема гостей (домашние-гостиницы), мини-гостиницы, базы отдыха;

3.	 объекты автомобильного сервиса;

4.	для строительства и эксплуатации временных сооружений торговли;

5.	для строительства и эксплуатации объектов автомобильного сервиса;

6.	для строительства и эксплуатации  домов  приема гостей (домашних-гостиниц), мини-гостиниц, баз отдыха;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1.	хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы;

2.	сады, огороды, теплицы, оранжереи;

3.	индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, колодцы;

4.	индивидуальные бани, надворные туалеты;

5.	для строительства и эксплуатации хозяйственных построек, строений для содержания домашнего скота и птицы;

6.	для садоводства, огородничества;

7.	для строительства и эксплуатации индивидуальных резервуаров хранения воды, скважин для забора воды, колодцев;

8.	для строительства и эксплуатации индивидуальных бань, надворных туалетов;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Минимальный размер участка для индивидуального одно-двухквартирного жилого дома–  400  м2, включая площадь застройки. Коэффициент плотности застройки: для жилых домов - не более 0,8.

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров; от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов  должно быть не менее 5м;

Высота зданий.

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 м; до конька скатной кровли - не более 15 м;

3.3. Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования;

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»);

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решетчатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуществляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения не более 2,0 м.

## 4.2 Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой общественно деловой застройки;

- зона планируемых коммунальных объектов (ТП, пожарные водоёмы, площадки для мусорных контейнеров);

- зона улично-дорожной сети;

- зона планируемой улично-дорожной сети;

- зона планируемой территории общего пользования (благоустройство).

Зона планируемого размещения индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предназначена для размещения индивидуальных жилых домов.

Зона планируемого размещения инженерных объектов предназначена для размещения трансформаторных подстанций, пожарных водоёмов.

Зона планируемого размещения объектов общественно деловой застройки предназначена для размещения магазинов, детских площадок.

Земельный участок инженерно-транспортной инфраструктуры предназначен для размещения улиц и дорог общего пользования и магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 5.1.1. Характеристика территории.

## Характеристика территории д. Белая Гора.

Технико-экономические показатели                                        Таблица 5.1.1.1.

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 10,303 | га |
| Территории общего пользования | 0,549 | га |
| Территория жилищного строительства | 9,684 | га |
| Территория общественно деловой застройки | 0,07 | га |
| Численность населения | 150 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 50 | шт |

## 5.2. Санитарная очистка территории.

На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами.

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на участках.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем образования отходов составляет 267,75 м3.

В Бронницком сельском поселении вывоз ТБО осуществляется на полигон д. Дорожно. Вывоз ТБО по графику при проезде мусоросборочной техники  по населенному пункту или сбор ТБО у  собственников индивидуального жилья на основании заключенных договоров, на полигон ТБО для последующего его захоронения, утилизации или вторичного использования.

## 5.3. Характеристики транспортного обслуживания.

## 5.3.1. Улично-дорожная сеть.

Существующее положение.

Улично-дорожная сеть на территории проектируемой территории к настоящему времени  частично сложилась.

Проектное решение.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Планировочное решение территории индивидуальной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам и объектам общего пользования.

Классификацию элементов сети, на основании СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и материалов генерального плана, можно провести следующим образом:

улицы – ширина проезжей части не менее 6,0 метров (не менее 2-х полос);

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м.

Материал покрытия дорог – асфальтобетон.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками следует размещать в пределах отведенного участка.

Как и отмечалось выше, планировочная структура проектируемого района в настоящее время частично сложилась.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

В современных условиях развития общественного транспорта и автомобильного движения при разработке проекта планировки города, сети магистральных улиц и дорог требуемое число полос движения следует устанавливать исходя из расчетных видов транспорта в соответствии с технологией движения по той или иной магистрали. При этом может выясниться необходимость выделения для отдельных видов транспорта специальных полос движения в целях наиболее эффективного использования свойственных им качеств: пропускной и провозной способностей, скорости движения, регулярности и комфортности движения.

С учетом проектируемых красных линий и параметров дорог были разработаны профили улиц, представленные в Проекте планировке.

Тип дорожной одежды рекомендуется капитально-усовершенствованный. Асфальтобетонное покрытие.

## 5.3.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа городского общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт представлен автобусами общего пользования, такси. Движение маршрутного транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Требуется предусматривать длину остановочной площадки общественного транспорта 20 метров для маршрутов одного направления и 30 метров для остановки двух и более маршрутов. Расстояние между остановочными пунктами пассажирского общественного транспорта следует принимать не более 400-500 метров.

Кроме того требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам указанным в Таблице 5.3.2.1.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

Таблица 5.3.2.1

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Основные автотранспортные направления на территории Бронницкого СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

- Бронница - Большое Лучно протяженностью 3,3 км V категории;

- Бронница - Наволок протяженностью 11,0 км IV категории;

- Бронница - Холынья протяженностью 8,0 км IV, V категории;

- Бронница - Частова протяженностью 33,5 км IV категории;

В СНП организованы пригородные автобусные маршруты.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки  Основная часть: Чертёж красных линий  и Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

| - № маршрута | - Маршрут |
| --- | --- |
| - 102 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино - Мшага - Бронница - Пролетарий |
| - 102 | - В. Новгород - Волотово - Савино - Мшага - Боженка - Новоселицы - Белая Гора -Бронница - Пролетарий |
| - 116 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино - Мшага - Бронница - Русско -Холынья |
| - 117 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино - Мшага - Наволок |
| - 119 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино - Мшага - Бронница - Белая Гора -Прилуки |
| - 120 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино – Мшага - Бронница - Пролетарий -Дорожно - Красные Станки |
| - 159 | - В. Новгород (вокзал) - Волотово - Савино - Мшага - Бронница - Белая Гора - Прилуки - Дорки - Частова |

- Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

- Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.

## 5.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения

## 5.4.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение д. Белая Гора обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектом планируется размещение индивидуальной жилой застройки на участках, примыкающих к д. Белая Гора с северо-восточной стороны, с кадастровыми номерами 53:11:0200201:26;  53:11:0200201:30;  53:11:0200209:38 и 53:11:0200209:55.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют 15л/с.

Время тушения пожара –  3 часа, количество пожаров - 1.

Согласно проекту «Генеральный план. Бронницкое сельское поселение, Новгородский район, Новгородская область», В. Новгород, 2011 г., разработанному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», водоснабжение центральной части д. Белая Гора осуществляется от проектируемой скважины. Вода из скважины по трубопроводу подается в водонапорную башню, из которой по проектируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода поступает потребителям только центральной части деревни.

Водоснабжение застройки на планируемых  участках   предлагается осуществлять от индивидуальных шахтных колодцев.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 162м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Расчетные расходы водопотребления приведены в Таблице 5.4.1.1.

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время сточные воды от существующей застройки д. Белая Гора сбрасываются в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде,  либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения. Объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в Таблице 5.4.1.1.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки – основная часть, Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур.

| Таблица водопотребления и водоотведения территории в границах земельных участков д. Белая Гора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5.4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |  |
| № зем. уч-ка | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,30, 38,55 | Хоз-питьевые нужды | чел | 150 | 160/25 | 23.52 | 8.58 | 38.58 | 6.67 | 3.68 | 1.34 | 4.78 | 1.04 | 1,2,3,4 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4.70 | 1.72 | 4.70 | 1.03 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 1,2,3 |  |
|  | Полив | чел | 150 | 50 | 1.21 | 0.44 | 7.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 29.43 | 10.74 | 42.63 | 7.70 | 3.86 | 1.41 | 4.96 | 1.08 |  |  |

| 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4.2.Теплоснабжение.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

В настоящее время в д. Белая Гора централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление осуществляется от котлов на газе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

- V- объем зданий, тыс. м3;

- m- число человек;

- qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

- qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

- qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

- Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

- Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -21оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в Таблице 5.4.2.1.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Проектные решения.

В качестве источников теплоснабжения для индивидуальной  жилой застройки приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

Таблица 5.4.2.1. Основные показатели обеспечения теплоснабжения

Таблица 5.4.2.1.

| д. Белая гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кадастровый | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Qоmax, | Qhm, | Qсум., |
|  |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт |  |  | кВт |
| номер |  |  |  |  |  |  |  | кВт | кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 53:11:0200209:38 | Жилое здание | 1-2эт | 7300 | 75 | 0.78 | 0.00 | 10.0 | 439.4 | 69.1 | 508.5 |
| 53:11:0200209:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53:11:0200201:26 | Жилое здание | 1-2эт | 7300 | 75 | 0.78 | 0.00 | 10.0 | 439.4 | 69.1 | 508.5 |
| 53:11:0200201:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 878.8 | 138.2 | 1017 |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки – основная часть, Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур.

## 5.4.3. Газоснабжение.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями:

-СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция

СНиП 23-01-99*.

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой индивидуальной жилой застройке на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

Газификация деревни Белая Гора Бронницкого сельского поселения осуществляется в соответствии с утвержденной Программой, «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новгородской области», выполненной ОАО «Промгаз»  в 2006г и «Генерального плана Бронницкого сельского поселения Новгородского района Новгородской области», выполненного ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009г.

В соответствии с «Генеральным планом» от АГРС « Возрождение» через  д. Белая Гора  планируется  прокладка газопровода среднего давления с установкой ГРП для газоснабжения деревни.

Проектное предложение.

Источником газоснабжения планируемой жилой застройки  на выделенных участках д. Белая Гора предлагается  существующая  АГРС« Возрождение»  в районе с. Бронница. Газоснабжение участков в д. Белая Гора с кадастровыми номерами 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30, 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55 с общим расчетным количеством  жителей  147 человек предусматривается  от ранее запланированного газопровода среднего давления («Генеральный план» ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ») с установкой ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее  (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе –низкое  (Р ≤ 0,003МПа).  От ГРПШ среднего давления предлагается проложить подземный газопровод низкого давления для потребителей. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от газопровода низкого давления.

. Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий;

Общий расчетный расход газа  по планируемым участкам и нагрузка на планируемый ГРПШ -86,8 м3/ч. От ГРПШ предусматривается сеть газопроводов  низкого давления.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки  мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2011.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при разработке  рабочей документации.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85.

Общий расход газа  по планируемой застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение, Таблица 5.4.3.1

Таблица 5.4.3.1.

| Кадастровый номер участка | Планируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 53:11:0200209:38 | 75 | 9000 | 7,0 | 101991 | 37,3 | 110991 | 44,3 |
| 53:11:0200209:55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53:11:0200201:26 | 75 | 9000 | 7,0 | 101991 | 37,3 | 110991 | 44,3 |
| 53:11:0200201:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150 | 18000 | 14 | 203982 | 74,6 | 221982 | 88,6 |

Общий расход газа  по планируемым участкам  часовой -86,8м3/ч, годовой – 217543 м3/год.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах -

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических. Футляры

должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается   на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое  ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны газораспределительных газопроводов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению д. Белая Гора  Бронницкого  СП

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: Среднего давления Ø63 Низкого давленияØ110-Ø63 | м м м | 1666 544 1122 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
|  | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельно стоящий среднего давления | шт. | 1 |  |

## 5.4.5 Сети связи.

Населенные пункты Бронницкого СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в СНП Бронница Частова, Холынья.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение объектов (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. Сохраняются отделения почтовой связи.

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских поселения рекомендуем пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи.

5.4.6 Сети электроснабжения.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1 Основание для проектирования.

Проект электроснабжения ИЖС ЗУ КН 53:11:0200201:26, ЗУ КН 53:11:0200201:30, ЗУ КН 53:11:0200209:38 и ЗУ КН 53:11:0200209:55 в д. Белая Гора Бронницкого сельского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные проектом планировки  потребители, расположенные на территории проектируемых территорий.

Существующее положение.

Электроснабжение д. Белая Гора осуществляется по фидерным воздушным линиям от РП-10 «Пролетарий» ПС  «Пролетарий».

Данные о количестве трансформаторных подстанций 10/,04кВ, установленной мощности трансформаторов, существующих нагрузках, резервных трансформаторных  мощностях, структуре и состоянии коммунальных электрических сетей отсутствуют.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

2. Проектные решения.

2.1 Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых ИЖС ЗУ КН 53:11:0200201:26, ЗУ КН 53:11:0200201:30, ЗУ КН 53:11:0200209:38 и ЗУ КН 53:11:0200209:55 в д. Белая Гора Бронницкого сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки. отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт.

Средневзвешенный cosf=0.96.

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях.

Таблица 5.4.6.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | ИЖС; | 50 домов | 170,0 | 0,96 |  | 177,0 | 1*250 кВА |
|  | ВСЕГО: | 50 домов | 170,0 | 0,96 |  | 177,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (РП-10 «Пролетарий») для электроснабжения на планируемых территориях д. Белая Гора к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,12 МВт (0,125 МВА, при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность для проектируемых участков, в том числе:

1. ИЖС, 50 участков:

Sтр = Sрасч./Кзагр=177/0,9=197 кВА., где:

Sрасч. = 177кВА – расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-2*250кВА. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ РП-10 «Пролетарий»

2.2  Схема поселковых сетей.

Для покрытия проектируемых нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство и вынос линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,8 км, в том числе с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ - 0,6км.

- Строительство 1 новой КТП-1х250кВА.

- Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б и деревянных опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 2,0 км, в том числе совместная подвеска с ВЛз-10кВ – 0,6 км:

2.3 Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемой однотрансформаторной подстанции  по проектируемым воздушным (ВЛИ) сетям 0,4кВ по радиальной схеме.

## 5.4.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Существующее положение.

Д. Белая Гора расположена на небольшом холме имеет спокойный рельеф.  Абсолютные отметки от 32.60 до 31.80.

Грунты представлены суглинками, глинами, супесями.

Проектное предложение.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа — вертикальная планировка

- Организация и очистка поверхностного стока

Вертикальная планировка.

Территория находится на переменных отметках, уклон рельефа от поселения, приток поверхностных вод со стороны исключается. Что позволяет вертикальной планировкой максимально сохранить существующий рельеф, тем самым сокращая земляные работы.

Организация поверхностного стока.

Разработанная схема дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории слободы, с учетом характера рельефа, по лоткам проезжей части в водоотводные канавы с устройством водопропускных труб под проезжей частью улиц на пониженный рельеф.

53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выемка под устройство канав, Lобщ.=230м, h=0.5-0.7м | м³ | 180.00 |
| 2. | Устройство водопроп.труб ГОСТ6482-88 Ø0.5м, L=10.0м | шт | 2 |

53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выемка под устройство канав, Lобщ.=89м, h=0.5-0.7м | м³ | 70.00 |
| 2. | Устройство водопроп.труб ГОСТ6482-88 Ø0.5м, L=10.0м | шт | 1 |

## 5.4.8. Озеленение.

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

Открытые пространства:

- зеленые насаждения  - 65–75 %;

- аллеи и дороги  - 10–15 %;

- площадки  - 8–12 %;

- сооружения  - 5-7 %;

Зона рекреации:

- зеленые насаждения - 93–97 %;

- дорожная сеть  - 2–5 %;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %.

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел.

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не менее 60 %).

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее, процентов:

- до 300 м - 60;

- 300 - 500 м - 50;

- 1000 м и более - 40.

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

# ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

В границах проектируемой застройки объектов отнесенных к категориям по ГО нет. Строительство новых категорированных по ГО объектов в пределах проектируемой застройки не предусматривается.

Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещение складов и баз восстановительного периода в границах проектируемой территории не предусматривается.

Объекты коммунально-бытового назначения должны проектироваться с учетом приспособления для специальной обработки в качестве станций обеззараживания одежды или техники, постов мойки и уборки.

Размещение новых промышленных объектов в границах проектируемой застройки не предусматривается.

Строительство улиц и проездов между домами (сооружениями) предусматривается с твердым покрытием, обеспечивающим проезд пожарных машин, сил и средств ликвидации возможных ЧС, эвакуацию населения в районы парковых зон и на основные улицы поселка. Ширина проезжей части улиц составляет не менее 6 метров.

Парки, сады, бульвары и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные и детские площадки) образуют единую систему, обеспечивающую членение жилой зоны поселка противопожарными разрывами. Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных зданий.

Сборные эвакуационные пункты создаются органами местного самоуправления  и располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. Укрытие население проектируемой застройки в особый период предусматривается в противорадиационных укрытиях группы П-3.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения. Существующие шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений проектом предусматривается достаточная ёмкость баков водонапорных башен, проектом также предусмотрено устройство автономных противопожарных резервуаров с источником заполнения от тупиковой водопроводной сети или от реки.

Все проектируемые объекты поселка обеспечены централизованным электроснабжением 220/380В. Объекты, продолжающие работу в военное время, должны иметь резервный источник электропитания (дизельэлектростанцию). На проектируемых объектах должно быть предусмотрено устройство молниезащиты.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться также транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

По территории Бронницкого СП проходят магистральные газопроводы. Охранные зоны газопроводов - 200 и 250 м. (озеро Ильмень, реки Мста, Крупица, Ниша, Рог, Гриб, ручьи и прочие многочисленные водные объекты).

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита территории от затопления.

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел.

Повышение поверхности территории до не затапливаемых является наиболее эффективным способом, так как позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадка жилых домов должна быть не ниже отметки 24,50 м (1% паводки р. Мсты). Для понижения уровня поверхностных и грунтовых вод предусмотрена система открытых водоотводных канав на пониженный рельеф за пределами населённого пункта, а так же в мелиоративные каналы.

Обвалование же территории может усложнить ситуацию с отводом поверхностных дождевых и талых вод самотёком. Потребуются насосные станции перекачки за пределы обвалования, потребуются затраты на их обслуживание, а так же единовременные затраты на устройство самого обвалования будут очень велики, так как обвалование разбить на этапы невозможно.

Таким образом, для защиты от подтопления принят вариант подсыпки под жилые дома и водоотведение поверхностных вод открытым способом. Понижение грунтовых вод устройством дренажа.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Проектом предусматривается устройство закрытых противопожарных резервуаров, оборудуемых мотопомпами. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий. Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Кроме того в местах расположения противопожарных резервуаров предусматривается размещение сооружений (щитов) для хранения средств пожаротушения.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадью не менее 10 м2 и несгораемые стены.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 6.1.1.1.

Таблица 6.1.1.1.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) на участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояния, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

## 8. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов.

На схеме показаны границы земельных участков предназначенных для строительства сетей водоснабжения и водоотведения,  строительство сетей теплоснабжения, строительство ливневой канализации.

Разделение земельных участков для строительства сетей на небольшие вызвано стоящими на кадастровом учете земельными участками улично-дорожной сети, а данные участки выделяются для строительства как части земельных участков.

Формируемые земельные участки носят временный характер и после завершения строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости.

На схеме для каждого земельного участка указана площадь, общий баланс приведён в Таблице.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов.

| № з/у | Кадастровый номер | Наименование | Площадь з/у проект. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Белая Гора |  |
|  |  | 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55 |  |
| 1 | 53:11:0200209: | для строительства сетей газоснабжения | 371 |
| 2 | 53:11:0200209: | для строительства сетей электроснабжения | 356 |
| 3 | 53:11:0200209: | для строительства сетей газоснабжения | 500 |
| 4 | 53:11:0200209: | для строительства сетей электроснабжения | 437 |
|  |  | 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30 |  |
| 1 | 53:11:0200201: | для строительства сетей газоснабжения | 530 |
| 2 | 53:11:0200201: | для строительства сетей электроснабжения | 2245 |

## 9. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105 и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в квартале относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличие или отсутствие планировочных дефектов.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования застройки и сформированы с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки.

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 9.1.1.1. (Баланс территории).

Схема границ земельных участков территории земельных участков в границах населённого пункта д. Белая Гора с кадастровыми номерами 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55,53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30.

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования.

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 9.1.1.1.

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, цветом показано целевое использование.

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий.

| № квартала | № з/у | Наименование | Площадь з/у, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Белая Гора |  |  |  |  |
| 53:11:0200201:26, 53:11:0200201:30 |  |  |  |  |
| 53:11:0200201 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1384 |  |
| 53:11:0200201 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1043 |  |
| 53:11:0200201 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1211 |  |
| 53:11:0200201 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1252 |  |
| 53:11:0200201 | 5 | земельный уч-к планируемого размещения общественно деловой застройки | 699 |  |
| 53:11:0200201 | 6 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1815 |  |
| 53:11:0200201 | 7 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2894 |  |
| 53:11:0200201 | 8 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2786 |  |
| 53:11:0200201 | 9 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 3082 |  |
| 53:11:0200201 | 10 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 3053 |  |
| 53:11:0200201 | 11 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2950 |  |
| 53:11:0200201 | 12 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1916 |  |
| 53:11:0200201 | 13 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2388 |  |
| 53:11:0200201 | 14 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1255 |  |
| 53:11:0200201 | 15 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1262 |  |
| 53:11:0200201 | 16 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1219 |  |
| 53:11:0200201 | 17 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1389 |  |
| 53:11:0200201 | 18 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1570 |  |
| 53:11:0200201 | 19 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1971 |  |
| 53:11:0200201 | 20 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2100 |  |
| 53:11:0200201 | 21 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2409 |  |
| 53:11:0200201 | 22 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1979 |  |
| 53:11:0200201 | 23 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2978 |  |
| 53:11:0200201 | 24 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2972 |  |
| 53:11:0200201 | 25 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2962 |  |
| 53:11:0200201 | 26 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2996 |  |
| 53:11:0200201 | 27 | земельный участок планируемого размещения площадок для сбора мусора | 36 |  |
| 53:11:0200201 | 28 | земельный участок, предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 72 |  |
| 53:11:0200201 | 29 | земельный участок, предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 74 |  |
| 53:11:0200201 | 30 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 1999 |  |
| 53:11:0200201 | 31 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 363 |  |
| 53:11:0200209:38, 53:11:0200209:55 |  |  |  |  |
| 53:11:0200209 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1643 |  |
| 53:11:0200209 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2105 |  |
| 53:11:0200209 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1738 |  |
| 53:11:0200209 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1810 |  |
| 53:11:0200209 | 5 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2130 |  |
| 53:11:0200209 | 6 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1362 |  |
| 53:11:0200209 | 7 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1315 |  |
| 53:11:0200209 | 8 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1341 |  |
| 53:11:0200209 | 9 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1471 |  |
| 53:11:0200209 | 10 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1466 |  |
| 53:11:0200209 | 11 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1487 |  |
| 53:11:0200209 | 12 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1496 |  |
| 53:11:0200209 | 13 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1531 |  |
| 53:11:0200209 | 14 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1481 |  |
| 53:11:0200209 | 15 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1097 |  |
| 53:11:0200209 | 16 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1103 |  |
| 53:11:0200209 | 17 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1095 |  |
| 53:11:0200209 | 18 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2057 |  |
| 53:11:0200209 | 19 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2140 |  |
| 53:11:0200209 | 20 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2104 |  |
| 53:11:0200209 | 21 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1540 |  |
| 53:11:0200209 | 22 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 4454 |  |
| 53:11:0200209 | 23 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2168 |  |
| 53:11:0200209 | 24 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1910 |  |
| 53:11:0200209 | 25 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1966 |  |
| 53:11:0200209 | 26 | земельный участок, предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 73 |  |
| 53:11:0200209 | 27 | земельный участок планируемого размещения площадок для сбора мусора | 36 |  |
| 53:11:0200209 | 28 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 1346 |  |
| 53:11:0200209 | 29 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 568 |  |
| 53:11:0200209 | 30 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 985 |  |
| 53:11:0200209 | 31 | земельный участок планируемого размещения улично-дорожной сети | 365 |  |